北京友谊医院平谷区医院环境检测监测项目招标参数

一、项目概况

项目名称：北京友谊医院平谷区医院环境检测监测项目招标

项目地点：北京市平谷区医院

二、资质要求：

具有北京市市场监督管理局颁发的《检验检测机构资质认定证书》。

三、监测内容：

严格按照我院《排污许可证》（补充版）第26—53页固定污染源内容进行监测，并配合我院完成合同履行期间《全国排污许可证管理信息平台》的季、年度填报工作,具体监测项目如下：

| 监测位置 | 监测污染物名称 | 监测标准 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工+营养 食堂 | 油烟浓度 | 餐饮业大气污染区排放标准DB/1488-2018 | 8 | 1次/年 |
|  | 颗粒物 | 餐饮业颗粒物测定 DB/T1485-2017 | 8 | 1次/年 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷的测定 气相色谱法 HJ/T38-2017 | 8 | 1次/年 |
| 锅炉房 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015 | 4 | 1次/年 |
|  | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015 | 4 | 12次/年 |
|  | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015 | 4 | 1次/年 |
|  | 林格曼黑度 | 锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015 | 4 | 1次/年 |
| 污水站 | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） | 1 | 1次/季度 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 1 | 1次/季度 |
|  | 氨（氨气） | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 1 | 1次/季度 |
|  | 氯 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法(HJ 872—2017),环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法(HJ 871—2017) | 1 | 1次/季度 |
|  | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 1 | 1次/季度 |
|  | PH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 1 | 1次/12h |
|  | 色度 | / | / | / |
|  | 溶解性总固体 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999 | 1 | 1次/年 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 1 | 1次/周 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 | 1 | 1次/季度 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法HJ/T 132-2003,高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法HJ/T 70-2001 | 1 | 1次/周 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) | 1 | 1次/季度 |
|  | 氨氮（NH3-N） | / | / | / |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 1 | 1次/季度 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） | 1 | 1次/季度 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009,水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 1 | 1次/季度 |
|  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T92-2002），污水监测技术规范（HJ91.1-2019） | 1 | 4次/日 |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）,水质 氰化物的测定流动注射-分光光度法(HJ823-2017) | 1 | 1次/季度 |
|  | 总余氯（以Cl计） | / | / | / |
|  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001-2018）,水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法（HJ/T347.1-2018）,水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ/T347.2-2018）,医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） | 1 | 1次/月 |
|  | 肠道致病菌 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） | 1 | / |
|  | 肠道病毒 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） | 1 | / |
|  | 接触池总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）,水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法（HJ585-2010） | 1 | / |

四、其他要求

1.依据《政府购买服务管理办法》第二十四条(政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同)规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。

2.自年度服务期限届满之日起满 1 年后，支付第一年服务费用的全额款项。

后勤保障处

2025年7月1日